Каждому студенту группы 4ТЭ для закрепления материла по разделу

«Электропривод» решить одну задачу с №1 по №18 согласно приложенного списка.

Порядковый номер студента в списке соответствует номеру задачи.

Справочные данные приведены в приложениях А,В

| 1 | Анненков Дмитрий Евгеньевич |
| --- | --- |
| 2 | Бирюкова Мария Викторовна |
| 3 | Борщев Александр Андреевич |
| 4 | Вараев Владислав Андреевич |
| 5 | Вербицкий Артём Евгеньевич |
| 6 | Воробьев Марк Романович |
| 7 | Гамов Кирилл Иванович |
| 8 | Изотов Артем Александрович |
| 9 | Кашуба Юрий Владиславович |
| 10 | Коваленко Илья Викторович |
| 11 | Михарев Григорий Николаевич |
| 12 | Отчин Кирилл Александрович |
| 13 | Перуненко Артем Константинович |
| 14 | Прудников Виталий Александрович |
| 15 | Семенюк Максим Эдуардович |
| 16 | Симонян Дереник Каренович |
| 17 | Соколов Игорь Александрович |
| 18 | Щербаков Дмитрий Михайлович |

ЗАДАЧИ ПО ЭЛЕКТРОПРИВОДУ

| Задача 1 Трехфазный асинхронный двигатель включен в сеть напряжением 380 В, частотой 50 Гц. Статический нагрузочный момент на валу двигателя Мс=180 Нм, полезная мощность двигателя Рном, потребляемая из сети мощность Р1ном, КПД ηном =82%, коэффициент мощности соs φ1=0,8, величина тока в фазной обмотке статора I1ном, число полюсов 2р=6, скольжение Sном=4% Определить значения недостающих параметров. |
| --- |
| Задача 2 Трехфазный асинхронный двигатель включен в сеть напряжением 380 В, частотой 50 Гц. Статический нагрузочный момент на валу двигателя Мс, полезная мощность двигателя Рном=12кВт, потребляемая из сети мощность Р1ном=14,6кВт, КПД ηном , коэффициент мощности соs φ1=0,78, величина тока в фазной обмотке статора I1ном, число полюсов 2р=4, скольжение Sном=3,5% Определить значения недостающих параметров. |
| Задача 3 Для динамического торможения трехфазного асинхронного двигателя с фазным ротором необходимо в цепь ротора включить три резистора с активным сопротивлением по rт=0,2 Ом. Ток ротора при торможении I2ном=300А. время торможения tраб=5сек. Требуется выбрать резистивные элементы |
| Задача 4 Для динамического торможения трехфазного асинхронного двигателя с фазным ротором необходимо в цепь ротора включить три резистора с активным сопротивлением по rт=0,2 Ом. Ток ротора при торможении I2ном=230А. время торможения tраб=10сек. Требуется выбрать резистивные элементы. |
| Задача 5 Двигатель постоянного тока независимого возбуждения серии 2П с номинальными параметрами: мощность Рном=17кВт, напряжение, подводимое к цепи якоря, Uном=440В, частота вращения пном=3000 об/мин, КПД двигателя ηном=90%, сопротивление цепи якоря, приведенное к рабочей температуре, ∑r=0,31 Ом. Требуется определить сопротивление добавочного резистора Rд, который следует включить в цепь якоря, чтобы при номинальной нагрузке двигателя частота вращения якоря составила 0,5пном. Построить естественную и искусственную механические характеристики двигателя. |
| Задача 6 Двигатель постоянного тока независимого возбуждения серии 2П с номинальными параметрами: мощность Рном=7,1кВт, напряжение, подводимое к цепи якоря, Uном=220В, частота вращения пном=750 об/мин, КПД двигателя ηном=83,5%, сопротивление цепи якоря, приведенное к рабочей температуре, ∑r=0,48 Ом . Требуется определить сопротивление добавочного резистора Rд, который следует включить в цепь якоря, чтобы при номинальной нагрузке двигателя частота вращения якоря составила 0,5пном. Построить естественную и искусственную механические характеристики двигателя. |
| Задача 7 Определить расчетную мощность трехфазного асинхронного двигателя для привода механизма, работающего в продолжительном режиме S1. Привод нерегулируемый, статический нагрузочный момент механизма Мс = 45Нм, требуемая частота вращения п=1450±10 об/мин, КПД механизма ηмех=75%. По условиям эксплуатации требуется двигатель закрытого исполнения IP44; расположение вала горизонтальное; крепление двигателя фланцевое. |
| Задача 8 Определить расчетную мощность трехфазного асинхронного двигателя для привода механизма, работающего в продолжительном режиме S1. Привод нерегулируемый, статический нагрузочный момент механизма Мс = 45Нм, требуемая частота вращения п=1450±10 об/мин, КПД механизма ηмех=75%. По условиям эксплуатации требуется двигатель закрытого исполнения IP44; расположение вала горизонтальное; крепление двигателя фланцевое. |  |  |
| Задача 9 Рассчитать трехступенчатый пусковой реостат двигателя постоянного тока независимого возбуждения, технические данные которого мощность Рном=7,1 кВт, напряжение, подводимое к цепи якоря, Uном=220 В, ток в цепи якоря, в режиме номинальной нагрузки Iа.ном=38,6 А, КПД двигателя ηном=83,5 %, сопротивление цепи якоря, приведенное к рабочей температуре, ∑r=0,48 Ом, кратность токов равна 2 . |  |
| Задача 10 Рассчитать трехступенчатый пусковой реостат двигателя постоянного тока независимого возбуждения, технические данные которого мощность Рном=17,0 кВт, напряжение, подводимое к цепи якоря, Uном=440 В, ток в цепи якоря, в режиме номинальной нагрузки Iа.ном=42,9 А, КПД двигателя ηном=90,0%, сопротивление цепи якоря, приведенное к рабочей температуре, ∑r=0,31 Ом, кратность токов равна 2 . |
| Задача 11 Крановый двигатель постоянного тока последовательного возбуждения, серии Д мощностью Рном=22 кВт, включен в сеть напряжением Uном=220 В. Двигатель, в режиме номинальной нагрузки при КПД двигателя ηном=85 %, развивает частоту вращения nном=575 об/мин. Рассчитать номинальные значения тока якоря и момента и построит график зависимости |  |
| Задача 12 Крановый двигатель постоянного тока последовательного возбуждения, серии Д мощностью Рном=22 кВт, включен в сеть напряжением Uном=220 В. Двигатель, в режиме номинальной нагрузки при КПД двигателя ηном=85 %, развивает частоту вращения nном=575 об/мин. Рассчитать номинальные значения тока якоря и момента. |  |
| Задача 13 В трехфазную сеть напряжением Uс =6, 0кВ включен потребитель Z мощностью Sпотр=1,6 МВА при коэффициенте мощности соs φ=0,70. Определить мощность QСК синхронного компенсатора СК, который следует подключить параллельно потребителю, чтобы коэффициент мощности в сети повысился до значения соs φ = 0,95. На сколько при этом уменьшатся потери энергии в сети, если величина этих потерь пропорциональна квадрату тока в этой сети. |  |
| Задача 14 В трехфазную сеть напряжением Uс =10,0кВ включен потребитель Z мощностью Sпотр=4,5МВА при коэффициенте мощности соs φ=0,72. Определить мощность QСК синхронного компенсатора СК, который следует подключить параллельно потребителю, чтобы коэффициент мощности в сети повысился до значения соs φ = 0,95. На сколько при этом уменьшатся потери энергии в сети, если величина этих потерь пропорциональна квадрату тока в этой сети. |  |  |
| Задача 15 Электропривод с установленным двигателем А62-6 пускается вхолостую с моментом нагрузки Мс , равным моменту холостого хода М0 =0,4Мном. При этом он разгоняется до скорости n=2910 об/мин. Оценить время разгона, если номинальный момент Мном=65,5Нм, максимальный момент Мкр=2,7Мном, пусковой момент двигателя Мп=1,3 Мном, а суммарный моент инерции привода, приведенный к валу двигателя Ј=0,125кг м2 |  |  |
| Задача 16 Электропривод с установленным двигателем А62-6 пускается вхолостую с моментом нагрузки Мс , равным моменту холостого хода М0 =0,4Мном. При этом он разгоняется до скорости n=2910 об/мин. Оценить время разгона, если номинальный момент Мном=65,5Нм, максимальный момент Мкр=2,7Мном, пусковой момент двигателя Мп=1,3 Мном, а суммарный моент инерции привода, приведенный к валу двигателя Ј=0,125кг м2 |  |  |
| Задача 17 Двигатель постоянного тока последовательного возбуждения с параметрами Рном = 3 кВт; U=220В; пном = 1130 об/мин; Iа.ном = 19 А; ηном = 0.72; ∑r= 2,43 Ом; Rном =11,6 Ом, работает в электроприводе лебедки на опускание груза в режиме торможения противовключением при частоте вращения якоря двигателя поп = 0,5пном . Определить сопротивление резистора rт. который следует включить последовательно в цепь якоря двигателя, чтобы при опускании груза ток якоря был равен Iа.оп = 1,4 Iа.ном (см. естественные характеристики) |  |  |
| Задача 18 Двигатель постоянного тока последовательного возбуждения с параметрами Рном =7,1 кВт; U=220В; пном = 724 об/мин; Iа.ном = 38 А; ηном = 0.835; ∑r=1,48 Ом; Rном =10,5 Ом, работает в электроприводе лебедки на опускание груза в режиме торможения противовключением при частоте вращения якоря двигателя поп = 0,5пном Определить сопротивление резистора rт. который следует включить последовательно в цепь якоря двигателя, что¬бы при опускании груза ток якоря был равен Iа.оп = 1,4 Iа.ном (см. естественные характеристики) |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Справочный материал

| К задаче 3 |  |
| --- | --- |
| Графики для определения коэффициентов перегрузки в кратковременном и повторно-кратковременном режимах работы |  |

| К задаче 4 |  |
| --- | --- |
| Графики для определения коэффициентов перегрузки в кратковременном и повторно-кратковременном режимах работы |  |

| К задаче 11 |  |
| --- | --- |
| Зависимость основного магнитного потока двигателя от тока в цепи якоря |  |
| К задаче 12 |  |
| Зависимость основного магнитного потока двигателя от тока в цепи якоря |  |

К задаче 17

Естественные универсальные характеристики ДПТ последовательного возбуждения

К задаче 18

Естественные универсальные характеристики ДПТ последовательного возбуждения

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Иллюстративный материал

| 1 Схема управления трехфазным асинхронным двигателем с использованием магнитного пускателя |  |
| --- | --- |
| 2 Схема нереверсивного управления трехфазным асинхронным двигателем с короткозамкнутым ротором с применением динамического торможения |  |
| 3 Схема управления пуском трехфазным асинхронным двигателем с короткозамкнутым ротором |  |

| 4 Схема управления пуском двигателя постоянного тока независимого возбуждения в функции времени с динамическим торможением |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 Типовая схема пуска ДПТ в одну ступень в функции времени и динамического торможения в функции ЭДС |  |  |
| 6 Типовая схема пуска ДПТ с независимым возбуждением в функции времени |  |

| 7 Типовая схема пуска ДПТ в две ступени в функции времени и динамического торможения в функции ЭДС |  |  |
| --- | --- | --- |
| 8 Типовая схема пуска ДПТ в одну ступень в функции времени и динамического торможения в функции ЭДС |  |  |
| 9 Схема управления пуском ДПТ в функции времени, реверсом и торможением противовключением в функции ЭДС |  |  |
| 10 Реверсивная схема управления асинхронным двигателем |  |  |
| 11 Типовая схема управления асинхронным двигателем, обеспечивающая его прямой пуск и динамическое торможение в функции времени |  |  |
| 12 Типовая схема управления асинхронным двигателем с фазным ротором |  |  |
| 13 Замкнутая система П-Д с отрицательной обратной связью по скорости ДПТ независимого возбуждения |  |  |
| 14 Регулирование (ограничение) тока и момента ДПТ с помощью нелинейной отрицательной обратной связи по току |  |  |
| 15 Замкнутая схема электрического привода с ДПТ с обратными связями по скорости и току |  |  |
| 16 Узел реверсивной схемы управления двигателем, реализованный на логических элементах |  |  |
| 17 Схема управления двухдвигательным электроприводом |  |  |
| 18 Структурная схема программируемого контроллера |  |  |